TECHNICAL DATASHEET

Gateway ke Server (Site)

Antarmuka MQTT/LAN, Node-RED, observabilitas, dan commissioning

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Status | Draft source-backed — belum bukti broker/deployment/hardware live |
| Lingkup | Gateway firmware → broker MQTT site → Node-RED server-side |
| Transport utama | Wi-Fi/LAN + MQTT v3.1.1 (protocolVersion 4 di Node-RED) |
| Root topic | gld/gateway |
| Port konfigurasi | 1884 |
| Tanggal | 13 Agustus 2026 |

CATATAN PENTING  Host broker Gateway harus IP/DNS LAN server/site. 127.0.0.1 pada Gateway menunjuk Gateway itu sendiri, bukan PC server.

# 1. Ringkasan sistem

Gateway adalah root MESH yang menerima frame dari jaringan CH/GLD, lalu mengirimkan uplink dan telemetry ke broker MQTT di Server/Site. Node-RED berlangganan pada broker tersebut untuk decode, autentikasi payload, replay protection, dashboard/topology, serta command downlink.

ALUR UTAMA  GLD/CH MESH → Gateway → Wi-Fi/LAN → MQTT Broker Server/Site → Node-RED → output server/dashboard/alarm

| Komponen | Peran | Batas tanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Gateway | Bridge MESH ↔ MQTT | Koneksi Wi-Fi/MQTT, publish uplink/topology/status, menerima command MQTT, queue RAM terbatas. |
| MQTT broker site | Message broker | Endpoint bersama untuk Gateway dan Node-RED. Listener/runtime harus dipastikan saat commissioning. |
| Node-RED | Server processor | Decode, AES-GCM validation, replay handling, topology/state, routing command dan output aplikasi. |
| Operator/commissioning | Provisioning | Menetapkan SSID, host/port/user/password MQTT sesuai jaringan site; tidak disimpan sebagai nilai produksi di source. |

# 2. Parameter antarmuka

| Parameter | Nilai source | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| MQTT host | CHANGE_ME_MQTT_HOST | Placeholder source. Wajib diisi IP/DNS LAN broker saat provisioning atau build override. |
| MQTT port | 1884 | Port bench/default pada konfigurasi site. |
| TLS | Node-RED flow: false | Untuk host non-loopback, generator flow mewajibkan credential dan TLS kecuali bench terisolasi secara eksplisit memakai allow-insecure-mqtt. |
| Autentikasi | Username + password opsional di Gateway | Gateway mengirim credential pada connect jika dikonfigurasi. Jangan commit credential produksi. |
| Client ID Gateway | pgl-gateway-<gatewayId>-<efuseMac> | Dibuat runtime untuk membedakan tiap perangkat. |
| Retry MQTT | 3 detik | Upaya reconnect dibatasi oleh MQTT_RETRY_MS. |
| Status periodik | 10 detik | Gateway publish status alive bila MQTT tersedia. |
| Queue uplink | 8 item RAM, 1024 byte/item | Bukan storage durable; overflow menghasilkan drop. |

# 3. Kontrak topik MQTT

| Arah | Topik | Isi/purpose |
| --- | --- | --- |
| GW → Server | gld/gateway/uplink | Frame MESH yang dibungkus Gateway untuk diproses Node-RED. |
| GW → Server | gld/gateway/status | Status Gateway: Wi-Fi/MQTT, IP, identity, subscription, queue, radio mesh. |
| GW → Server | gld/gateway/topology | Perubahan/telemetry topologi CH–Gateway. |
| Server → GW | gld/gateway/cmd/# | Wildcard command yang disubscribe Gateway. |
| Server → GW | gld/gateway/cmd/pull | Request data melalui jalur CH sesuai hopList. |
| Server → GW | gld/gateway/cmd/node | Command node yang telah divalidasi/ditandatangani di sisi server. |
| Server internal | gld/server/decoded, gld/server/alarm | Hasil decode dan alarm tervalidasi. |
| Server internal | gld/server/integrity, gld/server/replay | Karantina gagal validasi/auth dan event replay yang terdeteksi. |
| Server internal | gld/gateway/events, gld/gateway/error | Event normal dan error processing. |

# 4. Siklus koneksi dan commissioning

| Tahap | Aksi | Bukti berhasil yang harus dicatat |
| --- | --- | --- |
| 1. Wi-Fi | SET_WIFI_CONFIG_JSON, reboot bila diminta. | GW_CMD_ACK SET_WIFI_CONFIG status=ok; lalu TEST_WIFI connected=1 dan IP terisi. |
| 2. MQTT | SET_MQTT_CONFIG_JSON dengan host/port/credential. | ACK saved_connecting=1, diikuti GW_MQTT_CONNECT ok=1. |
| 3. Subscription | Gateway subscribe cmd/#, cmd/pull, cmd/node. | Tiga GW_MQTT_SUB ... ok=1; status mqttSubscriptionsReady=true. |
| 4. End-to-end | Publikasikan/terima event normal dan command berotorisasi. | Broker/Node-RED log dan output topic sesuai; bukan hanya TCP open. |

URUTAN WAJIB  Wi-Fi disimpan dan diuji lebih dulu, kemudian MQTT dikonfigurasi. ACK penyimpanan Wi-Fi tidak sama dengan bukti konektivitas Wi-Fi.

# 5. Status payload Gateway

Gateway mengirim JSON status pada saat online dan berkala. Field berikut adalah baseline observabilitas yang tersedia dari source:

| Kelompok | Field penting |
| --- | --- |
| Identitas | kind=gateway-status, gatewayId, firmwareVersion, protocolVersion, uptimeMs |
| Wi-Fi | wifi, wifiSsid, wifiRssi, wifiChannel, wifiMac, ip |
| MQTT | mqtt, mqttHost, mqttPort, mqttAuthConfigured, mqttState, mqttClientId, mqttSubscriptionsReady |
| MESH | meshReady, meshFreqMhz, meshBandwidthKhz, meshSpreadingFactor, meshCodingRate, meshSyncWord, meshTxPowerDbm, meshPreamble |
| Queue | mqttQueueDepth, mqttQueueDropped, mqttQueuePublished, mqttQueueCapacity |

# 6. Perilaku reliabilitas dan alarm

| Situasi | Perilaku firmware | Dampak operasional |
| --- | --- | --- |
| Publish MQTT langsung berhasil | Disposition PublishedImmediately. | Uplink diterima broker pada saat publish; tetap belum menjadi bukti persistensi downstream. |
| Publish gagal, queue tersedia | Frame masuk queue RAM dan akan di-drain setelah reconnect. | Tahan gangguan singkat; data hilang jika reboot/queue penuh. |
| Queue penuh / item oversize | GW_MQTT_QUEUE_DROP dicatat. | Uplink/topology dapat hilang; investigasi koneksi/broker, bukan sekadar menaikkan queue. |
| Alarm belum immediate publish | GW_ALARM_ACK_WITHHELD. | Gateway tidak mengirim ACK alarm upstream; alarm tetap pending sampai jalur publish langsung tersedia. |

BATAS KEANDALAN  Queue 8 item bersifat volatil. Ia tidak menggantikan broker availability, persistence, atau bukti delivery aplikasi.

# 7. Pengolahan di Server/Site

Flow Node-RED menangani ingress MQTT sebagai jalur utama. HTTP Gateway tersedia sebagai debug/opsional; generator default tidak mengaktifkan polling HTTP. Endpoint referensi yang tampak di flow adalah /api/status, /api/pull, dan /api/command.

| Fungsi | Kontrol |
| --- | --- |
| Decode payload | Mendukung GLDRecord/AppFrame dan payload encrypted 29 byte dengan metadata. |
| Kriptografi | AES-128-GCM. GLD_AES128_KEY_HEX dan GLD_KEY_ID berasal dari environment/secret store runtime. |
| Replay policy | State replay v2 dipersist agar encrypted record identik atau nonce reuse dapat ditolak/dilaporkan setelah restart. |
| Command | Input gld/server/cmd/node wajib authorization; flow menghapus token dari output, menandatangani payload, lalu publish ke gld/gateway/cmd/node. |
| Topologi | Membangun route CH berdasarkan event/topology dan mempertahankan state lifecycle sesuai TTL. |

# 8. Keamanan dan konfigurasi rahasia

| Area | Ketentuan |
| --- | --- |
| Credential MQTT | Simpan di provisioning/secret store atau file lokal ignored; jangan masukkan ke datasheet/source/flow JSON. |
| Secret Node-RED | GLD_AES128_KEY_HEX, PGL_COMMAND_AUTH_TOKEN, dan token Admin API adalah runtime secret; source readiness bukan bukti Node-RED aktif memakai secret tersebut. |
| TLS | Gunakan TLS untuk host non-loopback sesuai guard generator; insecure hanya untuk bench benar-benar terisolasi dan keputusan operator eksplisit. |
| Command authorization | PGL_COMMAND_AUTH_TOKEN minimal 32 karakter; server menolak input node command tanpa authorization valid. |
| Network scope | Batasi broker/Node-RED pada segmen site yang dipercaya, firewall port broker, serta audit credential dan log koneksi. |

# 9. Verifikasi penerimaan (acceptance)

| Gate | Kriteria minimum | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Konfigurasi | Gateway tidak menggunakan placeholder host atau 127.0.0.1 untuk broker remote. | Redacted provisioning record; GET/serial status host dan port. |
| Koneksi MQTT | CONNECT diterima broker. | GW_MQTT_CONNECT ok=1 dan/atau log broker/Received CONNACK (0). |
| Subscription | Tiga subscription command aktif. | GW_MQTT_SUB masing-masing ok=1; mqttSubscriptionsReady=true. |
| Uplink | Uplink diterima dan diproses Node-RED. | Broker log + Node-RED output gld/server/decoded atau event yang relevan. |
| Alarm/reliability | Tidak ada drop saat test beban yang disepakati; alarm ACK hanya setelah immediate publish. | Status counters/log GW_MQTT_QUEUE_DROP dan GW_ALARM_ACK_WITHHELD. |
| Security | Secret tersedia pada runtime Node-RED, bukan di source; TLS/credential policy sesuai site. | Deployment/environment audit oleh operator berwenang. |

# 10. Batas bukti dokumen ini

Dokumen ini dibuat dari source repository pada 13 Agustus 2026. Ia menjelaskan kontrak dan perilaku yang dimaksud dalam source. Ia tidak membuktikan bahwa broker port 1884 sedang listener, Node-RED telah dideploy/restart, credential benar, Gateway sudah di-flash, atau komunikasi hardware berhasil. Bukti live harus dikumpulkan pada commissioning menggunakan log broker/Node-RED dan serial Gateway yang sudah disensor dari secret.

# Lampiran A — Referensi source

| Sumber | Penggunaan |
| --- | --- |
| firmware/config/ServerConfig.h | Placeholder host, port 1884, credential policy, root topic. |
| firmware/config/GwConfig.h | Retry, interval status, kapasitas queue, daftar topik. |
| firmware/gateway/src/GatewayMqttMeshMain.cpp | Connect/subscribe/status, provisioning stage, queue, alarm ACK behavior. |
| server/nodered/README.md | Kontrak server-side, output, keamanan, apply/check flow. |
| server/nodered/pertamina-gld-server.flow.json | Broker localhost reference, Node-RED topic and HTTP bridge definitions. |